D.10.07.01	ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1. 	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem zjazdów gospodarczych w ramach budowy ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 	Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu Robót związanych z budową zjazdów gospodarczych w ramach Robót objętych zakresem jak w pkt. 1.1                i obejmują:

-   zjazdy gospodarcze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

1.4. 	Określenia podstawowe

1.4.1. 	Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi.

1.4.2.	Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu,                w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

1.4.3. 	Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest użytkowany indywidualnie.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. 	Ogólne warunki dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. 	MATERIAŁY

2.1. 	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. 	Materiały do wykonania zjazdów

Materiałami do wykonania zjazdów zgodnie z zasadami n/n SST są:

2.2.1.	Materiały do wykonania warstwy odcinającej

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinających są:

- piaski,

- żwir i mieszanka,

2.2.2. 	Materiały do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm: piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania jak na podbudowę zasadniczą wg SST D.04.04.01.

2.2.3.   Materiały do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Materiałem do wykonania nawierzchni zjazdu jest kostka brukowa betonowa

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

-      długość i szerokość         3mm

-      grubość                            5mm

- 2.2.4.	Obrzeża betonowe

- Obrzeża betonowe, gat. I, o wymiarach 8x30 cm, z betonu klasy B30, spełniające wymagania podane w SST D.08.03.01.

- 2.2.5.	Kruszywo

- Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-B-11111 [4] i PN-B-11113 [6].

- 2.2.6.	Woda

- Stosowana woda powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7].

- 3. 	SPRZĘT

- 3.1. 	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

- Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 3.2. 	Sprzęt do budowy zjazdów

- W czasie wykonywania zjazdów należy stosować następujący sprzęt :

- -     koparki,

- -     równiarki,

- -     spycharki,

- -     walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni,

- -     ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne i inny drobny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

- 4. 	TRANSPORT

- 4.1. 	Wymagania ogólne dla transportu

- Wymagania ogólne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 4.2. 	Transport gruntu

- Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.

- 4.3. 	Transport kruszywa

- Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem               i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

- 4.4. 	Transport kostki brukowej betonowej

- Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien odbywać się zgodnie ST D.05.03.23.

- 4.5.	Transport wody

- Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).

- 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. 	Ogólne zasady wykonywania Robót

- Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z budową zjazdów.

- 5.2. 	Zakres wykonywanych Robót

- Zjazdy należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych - KPED [15] .

- 5.2.1.	Wykonanie wykopów

- Wykopy powinny być wykonane przy zachowaniu zasad określonych w  SST D.02.01.01.

- 5.2.2.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża powinno być wykonane przy zachowaniu zasad określonych w    SST D.04.01.01.

- 5.2.3.	Wykonanie warstwy odcinającej

- Warstwę odcinającą z piasku należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w  SST D.04.02.01.

- 5.2.4.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- Podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w  SST D.04.04.01.

- 5.2.5.   Wykonanie z kostki brukowej betonowej

- Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w SST D.05.03.23

- 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości Robót

- Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 6.2. 	Zakres wymaganych badań i pomiarów

- 6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do Robót

- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w  pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacji materiałów.

- 6.2.2.	Badania i pomiary w trakcie wykonywania Robót i po ich zakończeniu

- 6.2.2.1.   Sprawdzenie prawidłowości profilowania i zagęszczenia podłoża

- Sprawdzenie prawidłowości profilowania i zagęszczenia podłoża polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01.

- 6.2.2.2.   Sprawdzenie warstwy odcinającej z piasku

- Kontrola jakości wykonania warstwy odcinającej polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami podanymi w   SST D. 02.03.01.

- 6.2.2.3.   Sprawdzenie podbudowy z kruszywa naturalnego

- Kontrola jakości wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w SST D. 04.04.01.

- 6.2.2.4.   Sprawdzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- Kontrola jakości wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w SST D. 05.03.23.

- 6.2.2.5.   Pomiary cech geometrycznych zjazdu

- Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania Robót i po ich zakończeniu nie powinny wykazywać większych odchyleń niż  podano w tablicy 1.

- Tablica 1.   Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu

| - Lp. | - Cechy geometryczne | - Dopuszczalne odchylenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - nawierzchni zjazdu | - Nawierzchnia ulepszona | - Nawierzchnia nieulepszona |
| - 1. | - Szerokość, cm | -  5 | - +10 i –5 |
| - 2. | - Równość podłużna, mm | -  9 | -  12 |
| - 3. | - Równość poprzeczna, mm | -  9 | -  12 |
| - 4. | - Pochylenie poprzeczne, % | - ± 0.5 | - ± 0.5 |
| - 5. | - Odchylenie osi zjazdu w planie, cm | - ± 5 | - ± 10 |

- 7. 	OBMIAR ROBÓT

- 7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót

- Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 7.2.  Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o określonej konstrukcji                               i uwzględnia ona elementy składowe obmierzane wg innych jednostek:

- -	roboty ziemne,

- -        wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów.

- 8.     ODBIÓR ROBÓT

- 8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót

- Zasady ogólne odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 8.2.    Rodzaje odbiorów

- Odbiór Robót obejmuje:

- a)    odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (roboty ziemne, podłoże gruntowe)

- b)    odbiór ostateczny (wszystkie elementy Robót objętych n/n SST),

- c)     odbiór pogwarancyjny,

- zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 9.2.     Cena jednostki obmiarowej

- Płatność za 1 m2 wykonanego zjazdu gospodarczego należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

- Cena wykonania Robót obejmuje:

- a)   dla  zjazdu gospodarczego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

- -         prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- -         oznakowanie Robót,

- -         rozbiórka istniejących nawierzchni zjazdów

- -         wywiezienie gruzu wraz z utylizacją

- -         dostarczenie materiałów,

- -         wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,

- -        wykonanie warstwy odcinającej,

- wbudowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właściwości materiałów, i warstw nawierzchni.

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04493 | Oznaczenie kapilarności biernej. |
| 3. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane. |
| 4. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. |
| 5. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. |
| 6. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
| 7. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
| 8. | PN-C-96170 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. |
| 9. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| 10. | PN-S-06102 | Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. |
| 11. | PN-S-96025 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. |
| 12. | PN-S-96504 | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. |
| 13. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. |
| 14. | BN-77/8931-12 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |

10.2. 	Inne dokumenty

15.	 KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Transprojekt, Warszawa, 1979-82

16.	 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, 1997