Kosztorys ofertowy –ul. Kleeberga

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.900 |  |  |
| 2 d.1.1 | analiza indywidualna | Zabezpieczenie punktu geodezyjnego przed zniszczeniem nr 1141 | szt | 1.000 |  |  |
| 1.2 |  | D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny |  |  |  |  |
| 3 d.1.2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 5133.400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.3 |  | D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg |  |  |  |  |
| 4 d.1.3 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 9.200 |  |  |
| 5 d.1.3 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 1.472 |  |  |
| 6 d.1.3 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitej odległości transportu 5 km Krotność = 4 | m3 | 1.472 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 2 |  | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1 |  | D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. |  |  |  |  |
| 7 d.2.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Pozycja dotyczy wykonania wykopów w miejscu projektowanej ścieżki rowerowej. | m3 | 294.520 |  |  |
| 8 d.2.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Pozycja dotyczy pozyskania gruntu do wykonania nasypów w miejscu projektowanej ścieżki rowerowej. | m3 | 125.320 |  |  |
| 9 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitych odległościach transportu po 5 km. Krotność = 4 | m3 | 419.840 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 2.2 |  | D.02.03.01 Wykonanie nasypów |  |  |  |  |
| 10 d.2.2 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m | m3 | 125.320 |  |  |
| 11 d.2.2 | KNNR 6 1308-05 | Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napełnianiem z wodociągu | m3 | 3.760 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 3 |  | D.04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |
| 12 d.3.1 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ścieżki rowerowej i chodników - odcinek od km0+086,50 do km0+208,30: 239,25m2 - pozostały odcinek ścieżki rowerowej: 1049,05m2 | m2 | 1288.300 |  |  |
| 3.2 |  | D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |
| 13 d.3.2 | KNNR 6 0112-05 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. - odcinekod km0+086,50 do km0+208,30: 239,25m2 - pozostały odcinek ścieżki rowerowej: 1049,05m2 | m2 | 1288.300 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 4 |  | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 4.1 |  | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |
| 14 d.4.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki czerwonej brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – odcinek od km0+086,50 do km0+208,30: 239,25m2 - pozostały odcinek ścieżki rowerowej: 1049,05m2 | m2 | 1288.300 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 5 |  | D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D.06.01.01 Umocnienie skarp |  |  |  |  |
| 15 d.5.1 | KNNR 1 0512-01 | Umocnienie skarp gazonami betonowymi | m2 | 18.000 |  |  |
| 16 d.5.1 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (zgodnie z tab. 2) | m2 | 3220.000 |  |  |
| 17 d.5.1 | KNNR 1 0507-05 | Dod.za każdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m za każdy nast. 1 cm grub.humusu. Dodatek dotyczy 5 cm humusu przy całkowitej grubości warstwy 10 cm. Krotność = 5 | m2 | 3220.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 6 |  | D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 6.1 |  | D.07.01.01 Oznakowanie poziome |  |  |  |  |
| 18 d.6.1 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 15.500 |  |  |
| 19 d.6.1 | KNNR 6 0705-07 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - inne symbole malowane ręcznie | m2 | 33.150 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 6.2 |  | D.07.02.01 Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |
| 20 d.6.2 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 20.000 |  |  |
| 21 d.6.2 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - tarcze | szt. | 25.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 7 |  | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 7.1 |  | D.08.01.01 Krawężniki betonowe |  |  |  |  |
| 22 d.7.1 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 9.200 |  |  |
| 23 d.7.1 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 174.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 7.2 |  | D.08.03.01 Obrzeża betonowe |  |  |  |  |
| 24 d.7.2 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - odcinek poszerzanego chodnika (do km0+086,50): 68,2m - pozostały odcinek ścieżki rowerowej: 1297m | m | 1365.200 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| Razem kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |