Kosztorys ofertowy –ul. Jagiellońska od Widowskiej do ul. Rzecznej

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.250 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.2 |  | D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny |  |  |  |  |
| 2 d.1.2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 448.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.3 |  | D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg |  |  |  |  |
| 3 d.1.3 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 218.000 |  |  |
| 4 d.1.3 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 34.880 |  |  |
| 5 d.1.3 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitej odległości transportu 5 km Krotność = 4 | m3 | 34.880 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 2 |  | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1 |  | D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. |  |  |  |  |
| 6 d.2.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Dotyczy wykonania wykopów pod konstrukcję ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej | m3 | 195.000 |  |  |
| 7 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitych odległosciach transportu po 5 km. Krotność = 4 | m3 | 195.00 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 3 |  | D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D.03.02.01 Kanalizacja |  |  |  |  |
| 8 d.3.1 | KNNR 6 1305-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych | szt | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 4 |  | D.04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 4.1 |  | D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |
| 9 d.4.1 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ścieżki rowerowej i chodników | m2 | 525.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 4.2 |  | D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  |  |
| 10 d.4.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Pozycja dotyczy skropienia podbudowy i warstwy wiażącej na odcinku ścieżki rowerowej o nawrzierzchni bitumicznej. | m2 | 562.000 |  |  |
| 4.3 |  | D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |
| 11 d.4.3 | KNNR 6 0112-05 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Pozycja dotyczy podbudowy ścieżki rowerowej o nawierzchni z koski brukowej betonowej | m2 | 101.000 |  |  |
| 12 d.4.3 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanwego mechanicznie gr. 20 cm. Pozycja dotyczy podbudowy ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 281.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 5 |  | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 13 d.5.1 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 281.000 |  |  |
| 14 d.5.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 281.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 5.2 |  | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |
| 15 d.5.2 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki czerwonej brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 101.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 6 |  | D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 6.1 |  | D.06.01.01 Umocnienie skarp |  |  |  |  |
| 16 d.6.1 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 31.400 |  |  |
| 17 d.6.1 | KNNR 1 0507-05 | Dod.za każdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m za każdy nast. 1 cm grub.humusu. Dodatek dotyczy 5 cm humusu przy całkowitej grubości warstwy 10 cm. Krotność = 5 | m2 | 31.400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 7 |  | D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 7.1 |  | D.07.01.01 Oznakowanie poziome |  |  |  |  |
| 18 d.7.1 | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 41.500 |  |  |
| 19 d.7.1 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 8.000 |  |  |
| 20 d.7.1 | KNNR 6 0705-07 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - inne symbole malowane ręcznie | m2 | 7.300 |  |  |
| 21 d.7.1 | analiza indywidualna | Separatory ruchu | szt | 68.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 7.2 |  | D.07.02.01 Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |
| 22 d.7.2 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 15.000 |  |  |
| 23 d.7.2 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - tarcze | szt. | 23.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 8 |  | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 8.1 |  | D.08.01.01 Krawężniki betonowe |  |  |  |  |
| 24 d.8.1 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 224.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 8.2 |  | D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej |  |  |  |  |
| 25 d.8.2 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 123.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 8.3 |  | D.08.03.01 Obrzeża betonowe |  |  |  |  |
| 26 d.8.3 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 52.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 9 |  | D.10.00.00 INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| 9.1 |  | D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw |  |  |  |  |
| 27 d.9.1 | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betonowych (zgodnie z tab. 1 Roboty na zjazdach) | m2 | 29.600 |  |  |
| 28 d.9.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 8.880 |  |  |
| 29 d.9.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitej odległości transportu 5 km Krotność = 4 | m3 | 8.880 |  |  |
| 30 d.9.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (ilość wg Tabeli robót na zjazdach) | m3 | 30.130 |  |  |
| 31 d.9.1 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów | m2 | 51.680 |  |  |
| 32 d.9.1 | KNNR 6 0106-06 | Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 51.680 |  |  |
| 33 d.9.1 | KNNR 6 0112-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechnicznie gr. 25 cm (ilość wg Tabeli robót na zjazdach) | m2 | 51.680 |  |  |
| 34 d.9.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zjazdów z kostki czerwonej brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (ilość wg Tabeli robót na zjazdach). | m2 | 51.680 |  |  |
| 35 d.9.1 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja dotyczy wykonania krawężników obramowujących, ilość wg Tabeli robót na zjazdach. | m | 27.900 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| Razem kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |