Kosztorys ofertowy - ul. Brańska

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i puntów wysokościowych |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 1.2 |  | D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny |  |  |  |  |  |
| 2 d.1.2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1065,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 1.3 |  | D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg |  |  |  |  |  |
| 3 d.1.3 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej | m2 | 41,00 |  |  |  |
| 4 d.1.3 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 440,00 |  |  |  |
| 5 d.1.3 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 19,00 |  |  |  |
| 6 d.1.3 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitej odległości transportu 5 km Krotność = 4 | m3 | 302,72 |  |  |  |
| 7 d.1.3 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km |  | 75,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 2 |  | D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | D.03.02.01 Kanalizacja |  |  |  |  |  |
| 8 d.2.1 | KNNR 6 1305-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych | szt | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 3 |  | D.04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |  |
| 9 d.3.1 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ścieżki rowerowej. | m2 | 468,732 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 3.2 |  | D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |  |
| 10 d.3.2 | KNNR 6 0112-05 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Pozycja dotyczy podbudowy ścieżki rowerowej. | m2 | 426.120 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 4 |  | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |
| 11 d.4.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 426.120 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 5 |  | D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D.06.01.01 Umocnienie skarp |  |  |  |  |  |
| 12 d.5.1 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 500.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 13 d.5.1 | KNNR 1 0507-05 | Dod.za każdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m za każdy nast. 1 cm grub.humusu. Dodatek dotyczy 5 cm humusu przy całkowitej grubości warstwy 10 cm. Krotność = 5 | m2 | 500.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 6 |  | D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | D.07.01.01 Oznakowanie poziome |  |  |  |  |  |
| 14 d.6.1 | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 4.800 |  |  |  |
| 15 d.6.1 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 29.600 |  |  |  |
| 16 d.6.1 | KNNR 6 0705-07 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - inne symbole | m2 | 6.620 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 6.2 |  | D.07.02.01 Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |
| 17 d.6.2 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 11.000 |  |  |  |
| 18 d.6.2 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - tarcze | szt. | 15.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 7 |  | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | D.08.01.01 Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |
| 19 d.7.1 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 440,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 7.2 |  | D.08.03.01 Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |
| 20 d.7.2 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 654,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 8 |  | D.10.00.00 INNE ROBOTY |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw |  |  |  |  |  |
| 21 d.8.1 | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych. Pozycja dotyczy rozbiórki nawierzchni zjazdu w km0+207,68 | m2 | 32.000 |  |  |  |
| 22 d.8.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 6.400 |  |  |  |
| 23 d.8.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitej odległości transportu 5 km Krotność = 4 | m3 | 6.400 |  |  |  |
| 24 d.8.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (ilość wg Tabeli robót na zjazdach) | m3 | 311,88 |  |  |  |
| 25 d.8.1 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów | m2 | 716,19 |  |  |  |
| 26 d.8.1 | KNNR 6 0106-06 | Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 716,19 |  |  |  |
| 27 d.8.1 | KNNR 6 0112-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechnicznie gr. 25 cm (ilość wg Tabeli robót na zjazdach) | m2 | 636,19 |  |  |  |
| 28 d.8.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (ilość wg Tabeli robót na zjazdach). | m2 | 636,19 |  |  |  |
| 29 d.8.1 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja dotyczy wykonania krawężników obramowujących, ilość wg Tabeli robót na zjazdach. | m | 410,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |
| Razem kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |  |