Kosztorys ofertowy – ul. Jagiellońska od ul. Kopernika do ul. Kazimierzowskiej

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ILość |  | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.310 |  |  |  |
| 2 d.1.1 | analiza indywidualna | Zabezpieczenie punktu geodezyjnego przed zniszczeniem nr 2348 | szt | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 1.2 |  | D.01.02.01 Usunięcie drzew |  |  |  |  |  |
| 3 d.1.2 | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. | 2.000 |  |  |  |
| 4 d.1.2 | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 5 d.1.2 | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. | 6.000 |  |  |  |
| 6 d.1.2 | KNNR 1 0107-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp | 2.440 |  |  |  |
| 7 d.1.2 | KNNR 1 0107-04 | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc. Dodatek dotyczy 3 km przy całkowitej odległości transportu 5 km. Krotność = 3 | mp | 2.440 |  |  |  |
| 8 d.1.2 | KNNR 1 0107-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp | 1.990 |  |  |  |
| 9 d.1.2 | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp | 5.380 |  |  |  |
| 10 d.1.2 | KNNR 1 0107-05 | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi. Dodatek dotyczy 3 km przy całkowitej odległosci transportu 5 km. Krotność = 3 | mp | 7.370 |  |  |  |
| 1.3 |  | D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny |  |  |  |  |  |
| 11 d.1.3 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 669.700 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 1.4 |  | D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg |  |  |  |  |  |
| 12 d.1.4 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie tarczy znaków | szt. | 2.000 |  |  |  |
| 13 d.1.4 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej | m2 | 111.900 |  |  |  |
| 14 d.1.4 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 83.600 |  |  |  |
| 15 d.1.4 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 83.600 |  |  |  |
| 16 d.1.4 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 29.695 |  |  |  |
| 17 d.1.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitej odległości transportu 5 km Krotność = 4 | m3 | 29.695 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 2 |  | D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | D.03.02.01 Kanalizacja |  |  |  |  |  |
| 18 d.2.1 | KNNR 6 1305-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych | szt | 15.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 3 |  | D.04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |  |
| 19 d.3.1 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 869.700 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 3.2 |  | D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |  |
| 20 d.3.2 | KNNR 6 0112-05 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. | m2 | 869.700 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 4 |  | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |  |
| 21 d.4.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki czerwonej brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 591.800 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 5 |  | D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D.06.01.01 Umocnienie skarp |  |  |  |  |  |
| 22 d.5.1 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 595.000 |  |  |  |
| 23 d.5.1 | KNNR 1 0507-05 | Dod.za każdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m za każdy nast. 1 cm grub.humusu. Dodatek dotyczy 5 cm humusu przy całkowitej grubości warstwy 10 cm. Krotność = 5 | m2 | 595.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 6 |  | D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | D.07.01.01 Oznkowanie poziome |  |  |  |  |  |
| 24 d.6.1 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 102.000 |  |  |  |
| 25 d.6.1 | KNNR 6 0705-07 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - inne symbole malowane ręcznie | m2 | 12.600 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 6.2 |  | D.07.02.01 Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |
| 26 d.6.2 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 17.000 |  |  |  |
| 27 d.6.2 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - tarcze | szt. | 24.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 7 |  | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | D.08.01.01 Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |
| 28 d.7.1 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 63.600 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 7.2 |  | D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej |  |  |  |  |  |
| 29 d.7.2 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej j grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 277.900 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 7.3 |  | D.08.03.01 Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |
| 30 d.7.3 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 437.600 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| 8 |  | D.10.00.00 INNE ROBOTY |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Zmiana biegu pochylni |  |  |  |  |  |
| 31 d.8.1 | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja zastępcza - dotyczy rozebrania nawierzchni pochylni z kostki brukowej betonowej. | m2 | 9.600 |  |  |  |
| 32 d.8.1 | KNNR 6 0801-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie | m2 | 9.600 |  |  |  |
| 33 d.8.1 | KNNR 6 0808-01 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych | m | 16.000 |  |  |  |
| 34 d.8.1 | KNR 4-04 0203-03 | Rozebranie ław fundamentowych i do 30 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu. Pozycja zastępcza - dotyczy rozebrania fundamentów pochylni. | m3 | 2.400 |  |  |  |
| 35 d.8.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 5.000 |  |  |  |
| 36 d.8.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitej odległości transportu 5 km Krotność = 4 | m3 | 5.000 |  |  |  |
| 37 d.8.1 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m. Pozycja zastępcza - dotyczy wykonania fundamentów pochylni. | m3 | 3.010 |  |  |  |
| 38 d.8.1 | KNNR 6 0112-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm (gr. zmienna) | m2 | 14.700 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
| Razem kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |  |