PROJEKT    WYKONAWCZY

Przebudowa przyłącza telefonicznego kablowego wraz ze zmianą lokalizacji kabiny telefonicznej w Bielsku Podlaskim ul. Jagiellońska.

SPIS TREŚCI

- Część ogólna.								         - str. 1-2 str

  - Inwestor

  - Wykonawca robót

  - Przedmiot opracowania

  - Podstawa opracowania projektu.

  - Zakres rzeczowy robót

- Część techniczna.

  - Stan istniejący

  - Zmiana lokalizacji kabiny telefonicznej

  - Przebudowa przyłącza telefonicznego do kabiny telefonicznej

  - Uwagi końcowe

- Wyszczególnienie kabli

- Zestawienie kabli

- Zestawienie materiałów

- Załącznik rejonizacyjny

- Załączniki

- Warunki techniczne wydane przez TP S.A. nr TSSCBZES/LP.732-K074/08

z dn.26.02.2008r                                                                                                      - 3 str

- Przedmiar robót

- Rysunki

- Część ogólna.

  - Inwestor.

Inwestorem budowy przyłącza telefonicznego jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika Bielsk Podlaski.

  - Wykonawca robót

Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo specjalistyczne posiadające certyfikat ISO.

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przyłącza telefonicznego kablowego wraz ze zmianą lokalizacji kabiny telefonicznej w Bielsku Podlaskim ul.Jagiellońska.

  - Podstawa opracowania projektu

Podstawą opracowania projektu są:

- zlecenie Inwestora,

- mapy zasadnicze w skali 1:500,

- warunki techniczne przekazane przez Inwestora

  - Zakres robót.

0, 008 km/kab

- budowa kabla doziemnego           – ----------------

0,040 km/par

0, 002 km/kab

- demontaż kabla doziemnego      – ----------------

0,010 km/par

- Część techniczna.

  - Stan istniejący

W rejonie ul. Jagiellońskiej w Bielsku Podlaskim istn. sieć telefoniczna TPSA, kabina telef. PUBLITELA, sieć telefoniczna MULTIMEDIA S.A..

  - Zmiana lokalizacji kabiny telefonicznej

W związku z kolizją istn. kabiny telef. z proj. ścieżką rowerową zaprojektowano nową lokalizację kabiny jak na rys.1.

  - Przebudowa przyłącza telef. do kabiny telef.

W związku ze zmianą lokalizacji kabiny telef. projektuje się przebudowę przyłącza kablowego doziemnego. Na istn. kablu 5x2x0,5 przy demontowanych kabinach telef. wykonać złącze przelotowe i ułożyć nowy kabel 5x2x0,5 do projektowanej kabiny.

2.4	Uwagi końcowe

Projektowane prace związane z budową  kabla telefonicznego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A. Przy wykonywaniu prac związanych z budową kabla telefonicznego należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych..

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru.

Komisji odbioru należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą  wraz z wynikami pomiarów kabli.

3. Wyszczególnienie kabli

| Lp. | Typ kabla | Dł. Trasowa (m) | Dł. Montażu (m) | Ilość km/par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Kabel telefoniczny doziemny |  |  |  |  |
| 1 | ### XzTKMXpw5x2x0,5 | 8 | 13 | 0.040 |
| ##### Demontaż kabla doziemnego |  |  |  |  |
|  | ### XzTKMXpw5x2x0,5 | 2 |  | 0,010 |

- Zestawienie kabli

- kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 – 13m

- Zestawienie materiałów

- Osłona złącza kablowego SILIC –1 kpl