# PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

- NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO  PARKINGU  I  ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. IZABELI BRANICKIEJ

- INWESTOR: URZĄD MIASTA W BIELSKU PODLASKIM

17-100 Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1

- ADRES BUDOWY: ul. Mickiewicza  / ul. 3-go Maja

- JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MAENDER Krzysztof Szerszeń ul. Jana Pawła II 56 ,

17-100 Bielsk Podlaski  tel. 0 509 406 850

- PROJEKTANCI:

- ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń

nr  upr. Bł-PdOKK/106/2007

- BRANŻA DROGOWA: mgr inż. Paweł  Czerwacki

nr upr. WZDP 59/69

mgr inż. Mirosław Jakubiuk

nr upr. Bł/29/91

- BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Andrzej Falkowski

nr upr. Bł PDL/0027/PWOS/05

- WSPÓŁPRACA:

- ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Marta Konstantynowicz

- ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: mgr inż. arch. Emilia Piechowska

Zawartość opracowania:

- Załączniki formalno-prawne

- Projekt  architektoniczno  budowlany – zagospodarowania terenu

- Część  opisowa  str. 3-4

- Część rysunkowa  rys.1-11

- Projekt  architektoniczno budowlany – branża drogowa

- Projekt  architektoniczno budowlany – branża sanitarna

- Informacja  dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - str. 12-15

BIELSK PODLASKI- 8.12.2008

Zawartość opracowania:

- Załączniki formalno prawne :

- Oświadczenie projektantów

- Uprawnienia projektantów i przynależność do izby

- Decyzja o lokalizacji  celu publicznego

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- Postanowienie dotyczące sprostowania  decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Projekt  architektoniczno  budowlany – zagospodarowania terenu:

- Część opisowa:

- Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania terenu.

- Część rysunkowa:

-  inwentaryzacja skweru ……………………………………………………………………………….rys. 1

- projekt zagospodarowania skweru …………………………………………………………………..rys. 2

- detale nasadzeń  ‘a’…………………………………………………………………………………....rys. 3

- detale nasadzeń  ‘b’…………………………………………………………………………………....rys. 4

- projekt nawierzchni utwardzonych…………………………………………………………………...rys. 5

- detal postumentu pod zegar……...…………………………………………………………………...rys. 6

- poidełko…………………………………………………………………………………………………..rys. 7

- poidełko-widoki..……………………………………………………………………………………...…rys. 8

- poidełko- detal…………….……………………………………………………………………………..rys. 9

-poidełko-zbrojenie………………………………………………………………………………………rys.10

- ławka-detal…..…………….…………………………………………………………………………….rys.11

- Projekt  drogowy :

- Część opisowa:

- Opis techniczny do projektu drogowego.

- Część rysunkowa:

1. Plan sytuacyjno wysokościowy - skala 1:500
2. Przekroje normalne ciągów pieszych - skala 1:20
2.1 odcinki: 30-29, 35-36, 41-42, 47-48, 55-56
2.2 odcinki: 77-78, 69-70, 71-72, 73-74
2.3 odcinki: 57-58, 63-64, 65-66, 67-68
2.4 odcinki: 19-20, 21-22, 59-60, 61-62
2.5 odcinki: 14-14a, 16a-16, 75-76; 17-18
2.6 odcinki: 31-32, 43-44; 33-34, 39-40, 45-46, 51-52
2.7 odcinki: 24-25; 37-38, 49-50
2.8 odcinki: 53-54; 25-27, 27-28
2.9 odcinek 11-13
2.10 odcinki: 60a-61a, 59a-62a
2.11 odcinek 1-10
2.12 odcinek 12-23
2.13 parking
2.14 chodnik przy węźle MPEC
2.15 chodnik odcinek trafo - teren SM
2.16 odcinek przy trafo

3.1 Szczegóły nawierzchni w planie

3.2 Szczegóły nawierzchni w planie

- Projekt  sanitarny :

- Część opisowa:

- Opis techniczny do projektu  sanitarnego.

- Część rysunkowa:

- plan zagospodarowania

- profil kanalizacji sanitarnej

- profil przyłącza wodociągowego T1-N1

- profil przyłącza wodociągowego T2-N2

- studzienka wodomierzowa

- szczegół ułożenia linii kroplującej

- zestaw wodomierzowy

- schemat studni chłonnej

- Informacja  dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – str. 12-15

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO SKWERU IM. IZABELI BRANICKIEJ

- DANE OGÓLNE

1. Nazwa zadania – ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PARKINGU  I  ZAGOSPODAROWANIE SKWERU  IM. IZABELI  BRANICKIEJ

2. Adres budowy – 17-100 BIELSK PODLASKI    UL. MICKIEWICZA / UL. 3-go  MAJA

3. Inwestor – URZĄD  MIASTA W BIELSKU PODLASKIM

17-100  BIELSK PODLASKI  ,  UL.KOPERNIKA 1

- Projektanci:

BRANŻA:

- ARCHITEKTURA :  mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń,

- DROGOWA:   mgr inż. Paweł Czerwacki

mgr inż. Mirosław  Jakubiuk

- SANITARNA:   mgr inż. Andrzej Falkowski

- Współpraca:

BRANŻA:

- ARCHITEKTURA :  mgr inż. arch. Marta Konstantynowicz

- ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:  mgr inż. arch. Emilia Piechowska

- PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Zlecenie inwestora - umowa

2.Wyrys geodezyjny

3.Wizja lokalna

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki, na której  znajduje się skwer miejski im. Izabeli Branickiej.  Działka położona  w  Bielsku Podlaskim   u zbiegu  ul.Mickiewicza / ul. 3-go  Maja  o nr  geod.  1618/3, 1616/1, 1600/3

- OPIS STANU ISTNIEJĘCEGO, ZMIANY I LIKWIDACJE

-TOPOGRAFIA TERENU : Działka, na której  znajduje się skwer miejski, oznaczonej  nr geod. 1618/3, położonej  w Bielsku Podlaskim u zbiegu ulic 3-go Maja i Mickiewicza. Lokalizacja skweru jest położona na  terenie płaskim  z lokalnymi spadkami. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 7402 m2.

-ZIELEŃ : Na terenie skweru występują ok. 24 gatunki drzew i krzewów  są to:

- dąb szypułkowy  ( QUERCUS  ROBUR )

- lipy srebrzyste  ( TILIA TOMENTOSA )

- świerk kłujący  ( PICEA PUNGENS )

- żywotnik zachodni  ( THUJA OCCIDENTALIS )

- wiąz zachodni  ( CELTIS OCCIDENTALIS )

- modrzew europejski  ( LARIX DECIDUA )

- jodła kalifornijska  ( ABIES CONCOLOR )

- głóg szkarłatny  ( CRATAEGUS COCCINEA )

- świerk serbski  ( PICEA OMORIKA )

- sosna górska  ( PINUS MUGO )

- jarząb pospolity  ( SORBUS AUCUPARIA )

- jałowiec sabiński  ( JUNIPERUS SABINA )

- klon pospolity  ( ACER PLATANOIDES )

- klon jawor  ( ACER  PSEUDOPLATANUS )

- wierzba płacząca  ( SALIX  X  SEPULCRALIS )

- śnieguliczka  ( SYMPHORICARPOS )

- jałowiec pospolity  ( JUNIPERUS COMMUNIS )

- robinia akacjowa  ( ROBINIA  PSEUDOACACIA )

- jałowiec pośredni  ( JUNIPERUS MEDIA )

- cyprysik LAWSONA   ( CHAMAECYPARIS  LAWSONIANA )

- bez czarny  ( SAMBUCUS NIGRA )

- lilak pospolity (bez)  (SYRINGA VULGARIS )

- bukszpan zwyczajny  ( BUXUS SEMPERVIRENS )

- ligustr pospolity  ( LIGUSTRUM  VULGARE )

Dąb szypułkowy, który rośnie na terenie skweru stanowi pomnik przyrody. Na terenie działki dominuje  w większości roślinność niska są to krzewy , trawy i kwiaty  sezonowe- bratki. Żywopłoty oraz niektóre drzewa ,prezentujące niskie walory estetyczne (uschnięte )  do usunięcia.

Drzewa i krzewy do usunięcia:

- LIPA SREBRZYSTA -1 szt.

- MODRZEW EUROPEJSKI -1 szt.

- LILAK POSPOLITY –1 szt.

- ŻYWOTNIK ZACHODNI – 1 szt.

- ROBINIA AKACJOWA – 1szt.

- LIGUSTR POSPOLITY

- CYPRYSIK LAWSONA -3 szt.

- ŚWIERK SERBSKI -2 szt.

- JAŁOWIEC POŚREDNI – 5 szt.

- JAŁOWIEC SABIŃSKI – 2 szt.

-OŚWIETLENIE : Na terenie skweru znajduje  się  oświetlenie w postaci stylowych latarń, które  pozostaje bez zmian.

-POMNIKI : Znajdują  się  tu dwa pomniki do zachowania.

- NAWIERZCHNIE:  Układ komunikacyjny ścieżek nie przedstawia żadnych konkretnych kompozycji  w związku z tym wszystkie alejki oraz  plac przed pomnikiem  wyłożone  płytą chodnikowa  będą  usunięte  i ulegną  przebudowie oraz pokryte nową  nawierzchnią.

- Skwer od strony północnej  styka się z parkingiem  Bielskiego Domu Kultury.

- V.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na działce o nr geod 1618/3, 1616/1, 1600/3 stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, projektuje się nowy układ kompozycyjny alejek oraz nowe nasadzenia zieleni. Wysokie drzewa – do zachowania, tylko niektóre chore uschnięte i kolidujące z projektem do usunięcia. Planuje się rozbiórkę istniejących alejek pokrytych płytą chodnikową. Projektuje się utwardzenie powierzchni alejek kostką brukową  np.firmy Semmelrock lub Superbruk, oraz 10 miejsc parkingowych  i 2 miejsca dla niepełnosprawnych z obsługą komunikacyjną,  istniejącym  zjazdem  publicznym  z ulicy 3-go Maja.

Główne założenie  kompozycyjne skweru  oparte jest na okręgu  i właśnie większość alejek jest w tej postaci.  Alejki i place wyznaczone przez łuk tworzą spójną całość założenia. Punktem centralnym  skweru  będzie zegar słoneczny, będą niewątpliwie atrakcją. Na obrzeżach projektuje się miejsca z ławkami. W wielu miejscach wprowadza się nowe  nasadzenia różnymi gatunkami  kwiatów , oraz projektuje się zieleń niską i wysoką. Kwiaty   (jednoroczne) sezonowe będą tworzyły kolorowy dywan kwiatowy.  W celu oddzielenia strefy z zegarem zastosowano niski żywopłot z bukszpanu.  Plac przy głównym pomniku  będzie powiększony,  zacznie pełnić funkcję placu reprezentacyjnego oraz umieszczone zostaną przy nim miejsca z ławkami.

VI.CHARAKTERYSTYKA  NOWEJ NAWIERZCHNI SKWERU :

Kształtowanie przestrzeni zgodnie z własną wizją świata to ogromna przyjemność, dlatego przy zagospodarowaniu skweru im. Izabeli Branickiej zaprojektowano utwardzenie nawierzchni alejek szlachetną kostką brukową np. La linia oraz Pastella  firmy SEMMELROCK  lub inną kostka brukową o podobnych parametrach.

Wszystkie produkty Semmelrock poddawane są rygorystycznym badaniom, zgodnie z europejskimi normami i przechodzą je celująco dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii. Ponadto, we własnych laboratoriach i instytucjach zewnętrznych poddawane są  ekstremalnym testom-skrajny mróz, wilgoć, oraz działanie soli. Produkty  Semmelrock nadają otoczeniu niepowtarzalny i wyjątkowy charakter.

Kostka brukowa zawiera dodatki kamieni szlachetnych i wysokiej jakości piasków kwarcowych. Płukana powierzchnia prezentuje się elegancko i spokojnie.  Szlachetna kostka brukowa dostępna jest w stonowanych, modnych kolorach  i czterech formatach kamieni zastosowanych na   projekcie skweru im. Izabeli Branickiej. Ze względu na wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie ,można ją  stosować na powierzchniach  intensywnie użytkowanych.

Zalety kostki brukowej firmy SEMMELROCK:

- Płukana powierzchnia z dodatkiem barwnego kamienia  szlachetnego oraz piasku kwarcowego

- Wyjątkowa wytrzymałość i odporność na ścieranie

- Hydrofobizacja- redukcja wykwitów wapiennych

- Produkt kombi-wszystkie formaty na jednej warstwie  palety

- Odporność na mróz, sól

- Łatwe układanie

- Możliwość komponowania z innymi systemami  STEIN+DESIGN

Zastosowanie: tarasy, ścieżki ogrodowe i wokół domu, podjazdy do garażu, parkingi, place, arkady, dziedzińce, chodniki.

W projekcie skweru projektuje się także utwardzenie nawierzchni płytami La linia oraz PASTELLA.  Kostki i płyty to spójna  koncepcja aranżacji  otoczenia. Płyty La linia oraz Pastella  to ten sam elegancki styl i zalety użytkowe kostek brukowych o grubości  6cm. Ich cenną właściwością jest wysoka antypoślizgowość.

UWAGA: Wybór nawierzchni jest przykładowy i można zastosować inne o podobnych parametrach i wyglądzie po konsultacjach z projektantem.

VII.CHARAKTERYSTYKA  NOWEJ  SZATY ROŚLINNEJ :

1. Opis projektu:

Roślinność jest istotnym elementem kształtującym przestrzeń, odgrywa ważną rolę. Projektowane nasadzenia dają oprawę estetyczną otoczenia.

Doboru gatunkowego dokonano na podstawie istniejącego zadrzewienia terenu, warunków glebowych i klimatycznych.

Wykaz projektowanych roślin podano w punkcie 4.

Realizację należy prowadzić według ustalonej niżej kolejności prac:

- oczyszczenie terenu

- makroniwelacja, modelowanie terenu

- rozłożenie warstwy urodzajnej  (dotyczy  miejsc gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania)

- uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, mikroniwelacja

- sadzenie roślin

- zakładanie trawników

Oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń. Należy usunąć zanieczyszczenia znajdujące się w warstwie ziemi urodzajnej ( kamienie, perz etc.) jak również pozostałości i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstępnie gromadzone w pryzmy na terenie, należy wywieźć poza teren inwestycji.

Uprawa mechaniczna i ręczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń.

Wierzchnią warstwę gruntu należy uprawić, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na głębokość 30-40 cm, przy użyciu kultywatora lub ręcznie, a następnie wyrównać powierzchnię. Przed uprawą wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilości i terminie przewidzianym instrukcją producenta.

Wyznaczenie miejsc sadzenia należy wykonywać za pomocą technik geodezyjnych. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, w trakcie prowadzenia robót, korektę usytuowania roślin, po uzgodnieniu z autorami projektu.

2. Sadzenie  roślin:

Przewiduje się sadzenie drzew o formie piennej, o wysokości szczepienia 250cm, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną, przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik. Krzewy liściaste należy sadzić w doły przygotowane bezpośrednio przed sadzeniem.

Wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje się, że dół powinien być ok. dwa razy większy od bryły korzeniowej. Ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione, doły powinny być do połowy zaprawione ziemią urodzajną.

Powierzchnię wokół skupin krzewów należy wyściółkować 5-6cm warstwą kory z drzew liściastych, zaprawioną mocznikiem.

Sadzenie róż. Róże należy sadzić jesienią lub wiosną. Po posadzeniu obficie podlać i usypać kopiec wysokości 15-20 cm.

Materiał roślinny ma spełniać najwyższe wymagania jakościowe i być prowadzonym w trakcie cyklu produkcyjnego. Wszystkie części rośliny muszą być wolne od szkodników i patogenów oraz pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach.

Na istniejącym terenie projektowana jest duża ilość infrastruktury technicznej podziemnej. Przy sadzeniu drzew i krzewów należy przestrzegać odległości wskazanych na rysunku.

Przy sadzeniu należy przestrzegać następujących zasad:

- sadzić sadzonkę tak aby poziom gruntu znajdował się nieco powyżej szyi korzeniowej

- sadząc nie zaginać do góry korzeni (dzieje się tak gdy sadzi się w byt małej jamce)

- dobrze ugniatać lub dociskać ziemię wokół sadzonki

Sadzenie bylin. Termin sadzenia rozciąga się na cały sezon wegetacyjny, jednak najlepszym okresem jest wiosna. Gęstość sadzenia w zależności od gatunku i odmiany.

Posadzenie kwiatów jednorocznych. Gęstość sadzenia 35 szt/m2. Terminy sadzenia: kwiecień; czerwiec.

3. Zakładanie trawnika:

Rozpoczynając prace przygotowawcze przy zakładaniu trawnika należy sprawdzić odczyn gleby oraz zbadać zasobność gleby w azot, fosfor i potas. Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi pH=5,5-6,5.

Trawnik należy zakładać wiosną (od kwietnia do końca maja) lub wczesną jesienią (od sierpnia do września). Należy stosować gotowe mieszanki traw dekoracyjnych o powolnym wzroście.

Przygotowanie gruntu. Teren należy oczyścić z gruzu, zanieczyszczeń i chwastów.  W przypadku silnego zachwaszczenia przygotowywanej pod trawnik gleby należy zastosować w okresie pierwszego wzrostu chwastów oprysk herbicydem.  Stosując oprysk trzeba zastosować się do zaleceń producenta preparatu. Tak przygotowaną powierzchnię gleby, po odczekaniu dwóch tygodni możemy przeznaczać pod obsiew mieszankami traw. Dwutygodniowy okres jest potrzebny do pełnej stabilizacji gruntu. Proces stabilizacji gruntu przyspieszy deszcz lub intensywne nawadnianie. Obumarłe resztki roślin należy usunąć. Następnie ziemię należy spulchnić i nawieźć nawozami dostosowanymi do zasobności gleby. W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony o ok. 15 cm.  Kolejną czynnością jest wyrównanie terenu. Grube bryły ziemi należy rozdrobnić i rozgarnąć. Następnie teren przeznaczony pod trawnik musi być wyrównany. Po wyrównaniu ziemię należy wałować. Po zwałowaniu przez okres 2-3 tygodni ziemia powinna mieć czas na 'ułożenie się'. W razie konieczności po upływie tego czasu należy ponownie zastosować oprysk herbicydem w celu usunięcia  chwastów. Tuż przed siewem należy lekko wzruszyć wierzchnią warstwę ziemi. Siew należy wykonać na glebę lekko wilgotną metodą siania krzyżowego. Siew powinien być regularny na całej powierzchni w ilości 2,5 kg na 100m2. Po siewie podłoże należy lekko zagrabić w celu przykrycia nasion. Następni grunt trzeba zwałować. Należy przewidzieć przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.

4. Wykaz projektowanych roślin:

DRZEWA I KRZEWY:

1- Berberis thunbergii (berberys Thunberga) 'Aurea'

2- Berberis thunbergii (berberys Thunberga) 'Atropurpurea Nana'

3- Berberis thunbergii (berberys Thunberga) 'Green Carpet'

4-  Picea abies 'Inwersa'

5- Juniperus squamata 'Blue Carpet'

6- Rosa 'Nina Weibull', h-50-60cm

7- Rosa 'Queen Elizabeth', h-80-100cm, kolor różówy

8- Rosa 'Schneewittchen', h-80-120cm, kolor biały

9- Buxus sempervirens (bukszpan wieczniezielony),

odl. sadzenia co 25cm w dwóch rzędach, na przemian, 8szt./mb,

h żywopłotu-30cm

10- Lavandula angustifolia

11- Acer platanoides (klon zwyczajny) 'Globosum'

12- Juniperus x media (jałowiec pośredni) 'Old Gold'

13- Picea breweriana

13a- Picea breweriana/przesadz. Picea omorika

14- Thuja occ. 'Smaragd'

15- Thuja occ.'Globosa'

ROŚLINY JEDNOROCZNE:

- termin sadzenia- kwiecień:

a1 - Viola (bratek), 4 kolory, 35szt./m2

- termin sadzenia- czerwiec:

b1 - Begonia semperflorens (begonia stale kwitnąca) kol. biały, 35szt./m2

b2 - Senecio (starzec), 35szt./m2

b3 - Salvia coccinea 'Lady in Red' (szałwia szkarłatna), 35szt./m2

b4 - Ageratum houstonianum (żeniszek meksykański), 35szt./m2

5. Pielęgnacja szaty roślinnej:

Kompozycja z roślin ozdobnych:

W ciągu 2 lat po posadzeniu, rośliny powinny być podlewane szczególnie obficie.  Posadzone drzewa w razie potrzeby należy formować dla nadania właściwego kształtu. Po okresie 2 lat należy zacząć zasilanie nawozami.

Pielęgnacja róż: krzewy należy przyciąć wiosną na wysokość 10-20 cm nad ziemią. Należy usuwać przekwitnięte suche kwiaty by przyśpieszyć powtórne kwitnienie.

Pielęgnacja bylin: Najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne to: odchwaszczanie, podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów oraz ścinanie zaschniętych części nadziemnych po okresie wegetacji. Niektóre gatunki bylin wymagają po kilku latach odmłodzenia.

Pielęgnacja kwietników (tj. pielenie i spulchnianie gleby, przystrzyżenie kwietników lub usuwanie przekwitłych kwiatów, wyrównanie brzegów kwietników, nawożenie nawozami mineralnymi i podlewanie, likwidacja obsadzeń wraz z usunięciem roślin, uporządkowanie terenu)

Pielęgnacja trawnika: Pierwsze koszenie trawnika należy wykonać, gdy trawa osiągnie wysokość 8-10cm, skracając ją o 4-5cm. Kolejne koszenia należy wykonywać gdy trawa osiągnie 10-12cm. Kierunek kolejnych koszeń powinien ulegać zmianom. Zawsze należy usuwać skoszoną trawę w celu utrzymania trawnika w dobrym stanie. Koszenie należy wstrzymać jesienią gdy wegetacja roślin ulega spowolnieniu. Wzdłuż ścieżek oraz na obramowaniu rabat, brzeg murawy obcinamy  równo szpadlem. Trawnik należy podlewać rozproszonym strumieniem wody, najlepiej wcześnie rano lub wieczorem, aby zapobiec szybkiemu wyparowaniu wody.

Na trawniku należy przynajmniej 2 razy w roku przeprowadzić wertykulację.

Trawnik należy nawozić od 3 do 5 razy w sezonie wegetacyjnym. Należy używać mieszanek wieloskładnikowych przeznaczonych specjalnie do trawników. Należy dosiewać trawę w miejscach, gdzie wypadła.

Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi
o selektywnym działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością, dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Wczesną wiosną konieczne jest wyrównanie trawnika przez wałowanie, jego celem jest dociśnięcie gleby do korzeni. Zabieg ten wykonujemy przy średniej wilgotności podłoża. Zabiegu tego nie należy wykonywać na glebach ciężkich i gliniastych.

VIII.OCHRONA ZABYTKÓW

Działka  leży w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w jej obrębie.

IX.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Działka nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczych.

X.WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie będzie miała znaczącego ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

Postępowanie w sprawie  oceny oddziaływania na środowisko czyli decyzja środowiskowa zgody na realizację przedsięwzięcia została umorzona ze względu na brak przesłanek mówiących o oddziaływaniu na środowisko. Decyzja nie przedstawia żadnych wytycznych do projektowania w/w przedsięwzięcia.

Projektant

Bielsk Podlaski-8.12.2008

# INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO  PARKINGU  I  ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. IZABELI BRANICKIEJ

- ADRES BUDOWY:  17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza / ul. 3-go Maja

- INWESTOR: URZĄD MIASTA W BIELSKU PODLASKIM, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1

- PROJEKTANCI:

- mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jana Pawła II 56

- mgr inż. arch. Marta Konstantynowicz

BIELSK PODLASKI -  8.12.2008

CZĘŚĆ  OPISOWA:

1.Zakres robót dla całego zamierzenia remontowego skweru

Realizację należy prowadzić według ustalonej niżej kolejności prac:

- demontaż istniejących alejek z płyt chodnikowych

- makroniwelacja, modelowanie terenu

- przebudowa przyłącza wodociągowego i budowa nowego przyłącza

- wymiarowanie i wyznaczenie tras nowych alejek

- układanie obrzeży i krawężników następnie nawierzchni z kostki brukowej

- rozłożenie warstwy urodzajnej

- uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, mikroniwelacja

-wyznaczenie miejsc sadzenia

-budowa systemu nawadniania rabat kwiatowych

-sadzenie roślin

-zakładanie trawników

-ustawienie elementów małej architektury – ( poidełka, ławki, zegar słoneczny )

Z uwagi na brak ruchu pojazdów, roboty można wykonywać przy zamknięciu dla ruchu pieszych terenu na okres prowadzonych robót.

Roboty należy tak zorganizować, by umożliwić również w razie potrzeby dojazd pojazdów Straży Pożarnej do obiektów przyległych i powiadomić ją o terminach wykonywania robót utrudniających przejazd. Ciągi piesze wykonywać odcinkami zamykając je na czas robót dla ruchu pieszego. Powyższe winien wykonać Wykonawca robót, dostosowując zajęcie poszczególnych obszarów terenu do swego harmonogramu robót.

W pobliżu drzew zwrócić uwagę należy na wysokość zwisających gałęzi lub przewodów i unikać w tych miejscach postoju i pracy sprzętu oraz rozładunku dowożonych materiałów.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie terenu robót znajdują się następujące obiekty:

- podziemna linia kablowa telekomunikacyjna

- podziemne linie kablowe energetyczne SN

- słupowa linia energetyczna oświetleniowa

- podziemna linia kablowa NN zasilająca słupy oświetleniowe

- podziemny kanał ciepłowniczy z rur preizolowanych

- linia wodociągowa

- kanalizacja sanitarna

- dwa pomniki

- chodniki

3.Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na remontowanym terenie skweru miejskiego występują obiekty mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Będą to czynna podziemna linia SN i linia NN.

4.Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót remontowych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz  czas ich występowania

Zgodnie z katalogiem robót wymienionych w § 6.Dz.U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 23 czerwca 2003r., planowane roboty mają charakter stwarzający szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – gdyż prowadzone będą w pobliżu istniejącej czynnej podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej SN – istnieje możliwość porażenia prądem w trakcie robót związanych z montażem rur osłonowych typu AROTA.

Do innych zagrożeń w czasie robót należy zaliczyć:

  - Prace związane z wykopami głębszymi niż 1,5m bez rozpór. Będą to prace związane z wykopami przy budowie przyłącza wodociągowego.

  - Prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie podziemnej kablowej linii energetycznej oświetleniowej NN zasilającej słupy oświetleniowe.

  - Prace ładunkowe i transportowe.

  - Warunki środowiskowe – prace na otwartej przestrzeni – narażenie pracowników na opady i podwyższone temperatury.

- Zagęszczenie gruntu

- Przenoszenie ciężarów o masie powyżej 50 kg

Pozostałe roboty nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi realizujących zadanie inwestycyjne.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w punkcie 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót remontowych

Pracownicy powinni mieć stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadać sprawne narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Używane maszyny powinny mieć aktualne przeglądy i powinny być sprawne techniczne. Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby te środki były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia.

Obszar remontu skweru powinien być zabezpieczony ogrodzeniem lub odpowiednim oznakowaniem.

7.Uwagi końcowe

- W oparciu o powyższą informację kierownik remontu skweru miejskiego powinien sporządzić protokoły badań i sprawdzeń, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych gdyż zaistniały przesłanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane.

- Przy wykonywaniu robót remontowych należy stosować wyroby budowlane – o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w prawie budowlanym – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Remont skweru należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace zimne wykonać wyłącznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urządzeń podziemnych.

- Teren remontu skweru doprowadzić do należytego stanu i porządku.

Projektant:

Bielsk Podlaski – 8.12.2008