| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | P.W. „KOMBUDEX” Sp. z o.o. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce |  |
| --- | --- | --- |
| TYTUŁ INWESTYCJI: | „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z łącznikiem drogi krajowej nr 19 i ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” |  |
| INWESTOR: | Gmina Miejska ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski |  |
| S S STADIUM: | PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU |  |
| B BRANŻA: | Inżynieria Ruchu |  |

AUTOR

OPRACOWANIA:                Romuald Wołkowycki

Luty 2010

Zawartość opracowania

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

OPIS TECHNICZNY	4

1. Cel i zakres opracowania	4

2. Podstawa opracowania	4

2. Stan istniejący	5

3. Stan projektowany	5

3.1Parametry techniczne	5

3.2 Charakterystyka ruchowa	6

Generalny pomiar ruchu.	6

Pomiar indywidualny	7

Prognoza  ruchu dla skrzyżowania , ustalenie pojazdu miarodajnego .	7

3.3. Sposób oznakowania projektowanego skrzyżowania	8

4. Warunki techniczne dla znaków drogowych	9

5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu	9

II.	Załączniki	10

III.   CZĘŚĆ rysunkowa	13

- CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z łącznikiem drogi  krajowej nr 19 i ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

- Mapy  sytuacyjne w skali 1:500;

- Inwentaryzację oznakowania istniejącego;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

- Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.);

- Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych, część II, GDDP W-wa 2001 r.;

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami);

2. Stan istniejący

Zagospodarowanie pasa drogowego:

- Droga krajowa nr 19 odcinek od m. Proniewicze  do m. Bielsk Podlaski

- przekrój  szlakowy jednojezdniowy,

- jezdnia o dobrej  nawierzchni,

- pobocza utwardzone wraz z gruntowymi po obydwu  stronach ,

- rowy trapezowe po obydwu  stronach .

Droga oznakowana jest w zakresie znaków poziomych i pionowych. Istniejące oznakowanie jest czytelne i w dobrym stanie technicznym.

- Droga miejska gruntowa  odcinek od krawędzi pasa  drogi  krajowej nr 19 do ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Odcinek długości około 1700 m

- gruntowa   nawierzchnia,

- brak poboczy ,

- brak rowów .

3. Stan projektowany

3.1Parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanego wlotu drogi krajowej nr 19:

- kategoria drogi:				krajowa,

- klasa techniczna drogi:		             GP

- prędkość miarodajna:			90 km/h (obszar niezabudowany)

- dopuszczalne obciążenie osi pojazdów:	115 kN/oś

- kategoria ruchu: 				KR4

- przekrój poprzeczny:                                       szlakowy,

- szerokość jezdni na całej długości:               11 m

- szerokość projektowanego pasa drogowego: 27 m.

Parametry techniczne projektowanego wlotu podporządkowanego drogi miejskiej łącznika z ul. Mickiewicza:

- kategoria drogi:				miejska,

- klasa techniczna drogi:		             Z

- prędkość projektowa:			50 km/h

- dopuszczalne obciążenie osi pojazdów:	115 kN/oś

- kategoria ruchu: 				KR3

- przekrój poprzeczny:                                       szlakowy,

- szerokość jezdni na całej długości:               6 m

- szerokość projektowanego pasa drogowego: 20- 25 m.

3.2 Charakterystyka ruchowa

Poprzez projektowane skrzyżowanie  przebiega ruch osobowy jak i tranzytowy w kierunku Białystok - Lublin.

Natężenia ruchu określono na podstawie :

a)generalnego pomiarem ruchu  ,

b) indywidualnym pomiaru  ruchu na miejscu .

Generalny pomiar ruchu.

Natężenia ruchu w punktach pomiarowych zlokalizowanych na drodze krajowej  nr 19  na rok 2005 .

Na odcinku  pomiarowym :   m. Proniewicze – m .Bielsk  Podlaski  - dk 19

Ogólny SDR pojazdów samochodowych  wynosi 9130 P/d,

Lublin dk 19 19 19

Białystok dk 19

Rys. 1 Średni dobowy ruch pojazdów sam. na drogach krajowych nr 19  i 66 w 2005r.

Pomiar indywidualny

Pomiar ruchu wykonano dnia 10.12.2009 (czwartek) w miejscu projektowanego  skrzyżowaniach dróg:

- Drogi  krajowej nr 19 (wlot północny i południowy) – punkt włączenia projektowanego odcinka km 103+786

- Droga gruntowa łącznik ulicy Mickiewicza w Bielsku  podlaskim z drogą krajową nr 19

Pomiar natężenia ruchu wykonano w 15 minutowych interwałach rejestracji   z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej w godzinach:

- 6:00 - 9:00

- 11:00 - 13:00

- 14:00 - 17:00

- Na odcinku pomiarowym : m. Proniewicze – m. Bielsk Podlaski:

Ogólny SDR pojazdów samochodowych  wyniósł 5512 P/d,

- SDR samochody osobowe , mikrobusy: 3822 P/d

- SDR lekkie samochody ciężarowe (dostawcze): 598 P/d

- SDR samochody ciężarowe bez przyczep: 221 P/d

- SDR samochody ciężarowe z przyczepami: 741 P/d

- SDR autobusy: 130 P/d

Prognoza  ruchu dla skrzyżowania , ustalenie pojazdu miarodajnego .

- Ponieważ na czas wykonania pomiarów łącznik dk 19 z ul .Mickiewicza  w Bielsku  Podlaskim stanowi obecnie drogę gruntową , niedostępną  dla pojazdów  ruch na wlocie podporządkowanym nie występuje .

- Biorąc pod uwagę czynniki:

- połącznie  komunikacyjne  dk19 z  : miejscowościami , ulicami  , centrum miasta ,  zakładami pracy

- kategorię  ruchu drogi stanowiącą wlot podporządkowany ustaloną jako KR3

- klasę drogi Z

- korzyści ekonomiczne

- korzyści związane z ochrona środowiska

ustala się w celach  projektowych za pojazd miarodajny  ciężarówkę z przyczepą

Na chwilę obecną prognozowanie może opierać się na wynikach  pomiarów ruchu na drodze krajowej poprzez oszacowanie  procentowego udziału pojazdów z SDR które będą uczestnikami  ruchu drogowego na łączniku dk19 – ul.Mickiewicza a zwłaszcza udział pojazdów miarodajnych  .

Szacunkowo  przyjmuje się  strumień  pojazdów   na poziomie ???????? SDR %

3.3. Sposób oznakowania projektowanego skrzyżowania

W ciągu drogi krajowej zasadniczo zmianie ulega oznakowanie poziome wynikające z dodatkowego pasa ruchu o szer . 3 m dla pojazdów skręcających  w lewo z kierunku Lublin – Białystok  co zostało pokazane na rysunku nr 2 . Jezdnia  oznakowana zostanie znakami poziomymi w zakresie linii segregacyjnych i linii krawędziowych wg  proj. SOR. W projekcie krawędź pasa ruchu jest sygnalizowana linią P-7b umieszczoną w odleg. 50 cm od osi linii do krawędzi  jezdni , wjazdy  indywidualne ozn. są linią P-7a długości  3 m.

Ponadto  wyspy  rozdzielające są otoczone (opaską bezpieczeństwa) linią P-7b w odległości  50 cm od krawężnika i osi  linii. Powierzchnie  wyłączone z ruchu  oznaczone są linią P-21a. Wyznaczone pasy ruchu dla wlotu kierunek Białystok-Lublin są oznakowane  liniami segregacyjnymi P-4 , P-1c ,P-2b oraz P-1e których umieszczenie na jezdni pokazuje rys nr 2.  Oznakowanie osi  jezdni i wykonano  przy pomocy linii segregacyjnych P-6 , P-3a , P-4 oraz P-1e wyznaczając pasy ruchu . Oznakowanie poziome  na przebudowywanym odcinku należy wykonać na nowo, dowiązując się do istniejącego oznakowania.

Zaprojektowano znaki pionowe średnie oraz urządzenia bezpieczeństwa:

● ostrzegawcze:

-  A-6c  w km 103+492

-  A-6b w km 104+044

● zakazu:

-  B-25  w km 103+492

-  B-25  w km 103+969.7

● uzupełniające i tablice:

- F-10  w km 103+712

- tablica z foli III generacji fluoroscencyjna barwy cytrynowej ze znakami A-30,  symbolem wyspy i odległością  300 m w km:  103+375.0 , 104+082.6

● słupki przeszkodowe aktywne + znaki nakazu aktywne:

- U-5c +F-9 w km : 103+675.30 ;103+834.7

● słupki przeszkodowe okryte folią III generacji fluoroscencyjną ,barwy cytrynowej +

znaki nakazu :

- U-5a +F-9 w km : 103+703.90 ; 103+799.2 ; 103+813.9;103+824.2

● kierunku i miejscowości:

- E-2a w km: 103+690 ; 103+847

Na wlocie podporządkowanym  łączniku drogi krajowej nr 19 z ul. Mickiewicza zaprojektowano znaki pionowe średnie:

● zakazu:

- B-20  „stop” w odleg. 15 m do krawędzi jedni drogi krajowej nr 19

● ostrzegawcze:

-  A-7 + T-1 „stop 150 m” w odleg. 150 m do krawędzi jedni drogi krajowej nr 19

● kierunku i miejscowości:

- E-2a w odleg. 55 m do krawędzi jedni drogi krajowej nr 19

Szczegółowy sposób oznakowania przedstawiono w części rysunkowej.

4. Warunki techniczne dla znaków drogowych

Znaki pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu przewiduje się bezpośrednio po zakończeniu robót związanych z przebudowa w/w ulicy.

- Załączniki

- CZĘŚĆ rysunkowa