| KOSZTORYS OFERTOWY 1. Przebudowa ulicy Klonowej w Bielsku Podlaskim 1.2 budowa kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SST | Opis kosztorysu |  |  |  | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | D.01.01.04 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej z podbudową, utylizacja materiałów |  |  |  | m2 | 15,00 |  |  |
| Razem Rozdział 1.1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Roboty ziemne i instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ST-02 ST- 05 |  |  | Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 200, średnia głębokość 1,82m, pełna wymiana gruntu |  | m | 15,00 |  |  |
| 1.2.2 | ST-02 ST-05 |  |  | Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 160, średnia głębokość 1,40m, pełna wymiana gruntu - podłaczenie studni wpustów ulicznych |  | m | 30,00 |  |  |
| 1.2.3 | ST-05 |  |  | Studnie rwizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, śr. głębokości 1,82 m, z pierścieniem odciążającym, z włazem żeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi przejściami przez ścianę betonową. |  | szt. | 3,00 |  |  |
| 1.2.4 | ST-05 |  |  | Wpusty uliczne z żeliwa sferaidalnego klasy C250 , samozatrzaskowym na zawiasach, na studni z kręgów betonowych o średnicy 500 mm, z osadnikiem 1,0m, z pierścieniem odciążającym żelbetowym |  | szt. | 6,00 |  |  |
| Razem rozdział 1.2 Roboty ziemne i instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA: 1. Roboty wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Urobek z wykopów wywieźć na odległość 5 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |