| KOSZTORYS UPROSZCZONY 1. Przebudowa ulicy Klonowej w Bielsku Podlaskim 1.2 przebudowa nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | SST | Opis kosztorysu |  | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1. Przebudowa nawierzchni w ul. Klonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | D.01.01.01 | Wykop z wywozem ziemi na odległość 5km |  | m3 | 785,10 |  |  |
| Razem Rozdział 1.1 Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | D.08.01.01 |  |  | Krawęzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 | m | 381,00 |  |  |
| Razem Rozdział 1.2 Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | D.04.01.01 D.04.05.01 D.04.03.01 D.05.03.05 D.04.04.01 |  |  | Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 7 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>80 wg PN-S-06102;1997-20cm -wzmocnienie podłoża-grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa-25cm | m2 | 633,00 |  |  |
| Razem Rozdział 1.3 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Ciąg pieszo-jezdny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | D.04.01.01 D.04.05.01 D.04.04.01 D.08.02.02 |  | Nawierzchnia ciagu pieszo-jezdnego: - kostka brukowa - 8cm - podsypka cem.-piask.- 4cm - podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>80 wg PN-S-06102;1997-20cm -wzmocnienie podłoża-grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa-20cm | m2 | 321,00 |  |  |
| Razem Rozdział 1.4 Ciąg pieszo-jezdny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Zjazdy bramowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | D.04.01.01 D.08.02.02 D.08.01.01 D.05.05.01 |  | Nawierzchnia wjazdów na posesje: - kostka brukowa (kolor czerwony) - 8cm - podsypka cem.-piask.- 4cm - podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>80 wg PN-S-06102;1997-15cm - wzmocnienie podłoża-grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa-10cm | m2 | 106,00 |  |  |
| 1.5.2 |  | D.08.01.01 |  | Krawęzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 | m | 63,00 |  |  |
| Razem Rozdział 1.5 Zjazdy bramowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | D.04.01.01 D.08.02.02 D.08.01.01 |  | Chodniki: - kostka brukowa (kolor szary) - 6cm - podsypka piaskowa- 3cm - podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>60 -15cm | m2 | 426,00 |  |  |
| 1.6.2 |  | D.08.03.01 |  | Obrzeża betonowe 30x8 | m | 107,00 |  |  |
| Razem Rozdział 1.6 Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Regulacja wysokościowa oraz zabezpieczenie infrastruktury podziemnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | D.01.02.04 |  | Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych | szt | 7,00 |  |  |
| 1.6.2 |  | D.01.02.04 |  | Regulacja pionowa studni na kanale sanitarnym | szt | 10,00 |  |  |
| Razem Rozdział 1.6 Regulacja wysokościowa oraz zabezpieczenie infrastruktury podziemnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Zieleńce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | D.09.01.01 |  | Wykonanie trawników siewem wraz z wykonaniem warstwy urodzajnej gr. 5cm, pielęgnacja | m2 | 548,00 |  |  |
| Razem rozdział 1.7 Zieleńce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA: 1. Roboty wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Urobek z wykopów wywieźć na odległość 5 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |