CZĘŚĆ I

- Urządzenie wielofunkcyjne laserowe czarno – białe z funkcją fax-u,  drukarki sieciowej i skanera sieciowego – 3 szt.

| Lp. | Atrybut | Opis | Tak/Nie (odpowiednio wstawić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe czarno – białe z funkcją fax-u, drukarki sieciowej i skanera sieciowego |  |
| 2 | System tonera | Toner polimeryzowany, kaseta tonera bez wbudowanego bębna światłoczułego |  |
| 3 | Wydajność tonera | 20 tys. stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |  |
| 4 | Prędkość druku / kopiowania | 25 str./min |  |
| 5 | Prędkość w dupleksie | 10 str./min |  |
| 6 | Czas pierwszej kopii / wydruku | max. 5 s |  |
| 7 | Czas nagrzewania | średnio 12 s |  |
| 8 | Rozdzielczość druku / kopiowania | 600x600 dpi |  |
| 9 | Kopiowanie wielokrotne | 1 – 99 kopii |  |
| 10 | Format oryginału | max. A4 |  |
| 11 | Skalowanie | 25 – 400% z postępem 1% |  |
| 12 | Funkcje kopiowania | Kopiowanie dwustronne, sortowanie elektroniczne, 2 strony na jednej, 4 strony na jednej, broszura |  |
| 13 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64) |  |
| 14 | Prędkość skanowania w kolorze | 25 skanów / min. |  |
| 15 | Prędkość skanowania w czerni | 40 skanów / min. |  |
| 16 | Rozdzielczość skanowania | 600x600 dpi |  |
| 17 | Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, TWAIN lokalne/sieciowe |  |
| 18 | Podajnik papieru | co najmniej jeden podajnik o pojemności 500 arkuszy A5 – A4 |  |
| 19 | Pojemność ręcznego podajnika papieru | 100 arkuszy, A6 – A4 |  |
| 20 | Automatyczny podajnik dokumentów | 80 oryginałów; A5 - A4, automatyczny podajnik dwuprzebiegowy (duplex) |  |
| 21 | Automatyczny duplex | A6 – A4, podczas drukowania i kopiowania |  |
| 22 | Pojemność wyjścia | 250 arkuszy |  |
| 23 | Interfejsy | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 |  |
| 24 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) |  |
| 25 | Certyfikaty | Certyfikat CE, ROHS, Energy Star |  |
| 26 | Wymagania dodatkowe | Toner startowy w zestawie z urządzeniem. Polski język menu. |  |
| 27 | Warunki gwarancji | 2 lata od daty dostawy, serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (oświadczenie w formularzu ofertowym) |  |

- Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z funkcją fax-u,  drukarki sieciowej i skanera sieciowego – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z funkcją fax-u, drukarki sieciowej i skanera sieciowego |  |
| 2 | System tonera | Toner polimeryzowany, kaseta tonera bez wbudowanego bębna światłoczułego |  |
| 3 | Wydajność tonera | 6 tys. stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (każdy kolor) |  |
| 4 | Prędkość druku / kopiowania w czerni i w kolorze | 30 str./min |  |
| 5 | Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni i w kolorze | max. 12 s |  |
| 6 | Czas nagrzewania | średnio 45 s |  |
| 7 | Rozdzielczość druku / kopiowania | 600x600 dpi |  |
| 8 | Kopiowanie wielokrotne | 1 – 999 kopii |  |
| 9 | Format oryginału | max. A4 |  |
| 10 | Skalowanie | 25 – 400% z postępem 0,1% |  |
| 11 | Funkcje kopiowania | Kopiowanie dwustronne, sortowanie elektroniczne, 2 strony na jednej, 4 strony na jednej, broszura |  |
| 12 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) |  |
| 13 | Pamięć RAM | min. 1GB |  |
| 14 | Pojemność wbudowanego dysku twardego | min. 120 GB |  |
| 15 | Bezpieczeństwo danych na wbudowanym dysku twardym | Szyfrowanie twardego dysku (AES 128) |  |
| 16 | Prędkość skanowania w czerni i kolorze | 30 skanów / min. w rozdzielczości 300dpi |  |
| 17 | Rozdzielczość skanowania | 600x600 dpi |  |
| 18 | Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN, skan do e-mail, skan do FTP, skan do dysku twardego, skan do USB |  |
| 19 | Pojemność podajnika papieru | 250 arkuszy A6 – A4 |  |
| 20 | Pojemność ręcznego podajnika papieru | 100 arkuszy, A6 – A4 |  |
| 21 | Automatyczny podajnik dokumentów | 50 oryginałów; A5 - A4, automatyczny podajnik dwuprzebiegowy (duplex) |  |
| 22 | Automatyczny duplex | A6 – A4, podczas drukowania i kopiowania |  |
| 23 | Pojemność wyjścia papieru | 250 arkuszy |  |
| 24 | Interfejsy | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 |  |
| 25 | Certyfikaty | Certyfikat CE, ROHS, Energy Star |  |
| 26 | Bezpieczeństwo | Możliwość podłączenia czytnika zbliżeniowych kart identyfikacyjnych. Możliwość utworzenia 1000 kont użytkowników(nazwa użytkownika, hasło, email, folder sieciowy), współpraca z ActiveDirectory, możliwość nadawania użytkownikom ograniczeń funkcji. funkcja ochrony drukowanych dokumentów przed kopiowaniem pozwalający odróżnić automatycznie przez kopiarkę kopie od oryginału |  |
| 27 | Wymagania dodatkowe | Komplet tonerów startowych w zestawie z urządzeniem, Polski język menu. |  |
| 28 | Warunki gwarancji | 2 lata od daty dostawy, serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (oświadczenie w formularzu ofertowym) |  |

- Drukarka sieciowa laserowa kolorowa – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Drukarka sieciowa laserowa kolorowa |  |
| 2 | System tonera | kaseta tonera bez wbudowanego bębna światłoczułego |  |
| 3 | Wydajność tonerów CMYK | 6 tys. stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (każdy kolor) |  |
| 4 | Prędkość druku | urządzenie umożliwia wydruk do 30 stron na minutę w kolorze i czerni dla formatu A4, z taką samą prędkością w druku jednostronnym jak i dwustronnym |  |
| 5 | Zainstalowany moduł druku dwustronnego | Tak |  |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony | 15 s |  |
| 7 | Pamięć RAM | min. 256MB |  |
| 8 | Czas nagrzewania | średnio 40 s |  |
| 9 | Rozdzielczość druku | 600x600 dpi |  |
| 10 | Format wydruku | max. A4 |  |
| 11 | Podawanie papieru | Co najmniej jeden podajnik o pojemności 500 arkuszy, wielofunkcyjny podajnik ręczny na min. 100 arkuszy |  |
| 12 | Pojemność wyjścia papieru | min. 200 arkuszy |  |
| 13 | Obsługiwane media | Papier biurowy, koperta, etykieta, pocztówka, papier gruby, papier powlekany, A4, A5, A6, B5, listowy |  |
| 14 | Gramatura papieru | Papier zwykły (60-90 g/m²), Papier gruby (91-150 g/m²), Papier gruby (151-210 g/m²), Papier powlekany(100-128 g/m²), Papier powlekany (129-158 g/m²) |  |
| 15 | Interfejsy | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 |  |
| 16 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) |  |
| 17 | Certyfikaty | Certyfikat CE, ROHS, Energy Star |  |
| 18 | Wymagania dodatkowe | Komplet tonerów startowych w zestawie z urządzeniem, Polski język menu. |  |
| 19 | Warunki gwarancji | 2 lata od daty dostawy, serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (oświadczenie w formularzu ofertowym) |  |

- Drukarka sieciowa laserowa czarno – biała – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Opis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Drukarka sieciowa laserowa czarno – biała |  |  |
| 2 | System tonera | kaseta tonera bez wbudowanego bębna światłoczułego |  |  |
| 3 | Wydajność tonera | 10 tys. stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |  |  |
| 4 | Prędkość druku | 30 str./min |  |  |
| 5 | Prędkość druku w dupleksie | 25 str./min |  |  |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony | 10 s |  |  |
| 7 | Zainstalowany moduł druku dwustronnego | Tak |  |  |
| 8 | Rozdzielczość druku | 1200x1200 dpi |  |  |
| 9 | Format wydruku | max. A4 |  |  |
| 10 | Podawanie papieru | Co najmniej jeden podajnik na 500 arkuszy, wielofunkcyjny podajnik ręczny na 50 arkuszy |  |  |
| 11 | Pojemność wyjścia papieru | min. 150 arkuszy |  |  |
| 12 | Interfejsy | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 |  |  |
| 13 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) |  |  |
| 14 | Wymagania dodatkowe | Komplet tonerów startowych w zestawie z urządzeniem |  |  |
| 15 | Warunki gwarancji | 2 lata od daty dostawy, serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (oświadczenie w formularzu ofertowym) |  |  |